Zawartość opracowania

1.    Strona tytułowa

2.    Zawartość opracowania ……………………………………………………………….1

3.    Oświadczenie projektanta ……………………………………………………………. 2

4.    Zaświadczenie o przynależności projektantów do DOiA ……………………………

5.    Uprawnienia projektantów ……………………………………………………………

6.    Pozwolenie Konserwatora Zabytków…………………………………………………

7.    Opis techniczny …………………………………………………………………….. 9 - 17

8.    Rysunki robocze

### Nr rys.									                   skala

1	Planty -cześć północna							1:500

2	Planty -cześć wschodnia							1:500

3	Planty -cześć południowa							1:500

4	Planty -cześć południowa							1:500

5	Fontanna z niedźwiedziem - widok i rzut					1:20

6	Fontanna z niedźwiedziem -przekrój i rzut koryta				1:20

7	Zejścia i schodki ze zmianą nawierzchni, materiału murków		1:100

oporowych i balustrady

8	Nowoprojektowane ławki, siedziska i kosze 				-

w narożniku północno - zachodnim plant

9	Przekrój przez nawierzchnie typu Hanse Grand				1:10

10	Przekrój przez nawierzchnie typu Terraway					1:10

11	Ławki i kosze istniejące  do renowacji i do wykonania na wzór		-

12	Donice										1:20

13	Tablice informacyjne								1:50,1:5

14	Tablice informacyjne	z wyciętym ażurem				            1:20

15        Zejścia i schodki terenowe projektowane w nowych lokalizacjach             1:100

16	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 1					1:25

17	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 2					1:25

18	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 3					1:25

19	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 4					1:25

20	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 5					1:25

21	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 6					1:25

22	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 7					1:25

23	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 8					1:25

24	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 9					1:25

25	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 9A					1:25

26	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 10					1:25

27	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 11					1:25

28	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 12					1:25

29	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 13					1:25

30	Zejścia i schodki terenowe-DETAL 14					1:25

Opis do projektu zamiennego zagospodarowania terenu

na Plantach Jana Pawła II w Rawiczu

1. Dane ewidencyjne

1.1. Inwestor: Gmina Rawicz;  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21.; 63-900 Rawicz

## 1.2.Temat:      Planty Jana Pawła II w Rawiczu-projekt zamienny zagospodarowania terenu– 		działki nr 2877,  2847,  2846,  2844,  2858,  2863,  2870, 2873/2,1300/2

## 1.3. Faza:       Projekt WYKONAWCZY

1.4. Jednostka projektująca: Autorska Pracownia Architektury „LINEA”

51-682  Wrocław, ul. Mierosławskiego 9

1.5. Autorzy projektu:	  mgr inż. arch. Anna Morasiewicz

mgr inż. arch. Marta Bodylewicz

1.6. Podstawa opracowania:

Umowa nr BZPF.2713.3.2016 z dnia 05.02.2016 r. z aneksami

  - Materiały wyjściowe

- Wytyczne i program użytkowy Inwestora

- Ustalenia i uzgodnienia robocze z Inwestorem

- Ustalenia i uzgodnienia robocze z Konserwatorem Zabytków w Lesznie

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego

- Mapa do celów projektowych

- Projekt zagospodarowania terenu dla Plant z października 2005 r. wykonany

przez firmę "Inplus" - Doradztwo Inwestycyjne

-Projekt zagospodarowania odcinka Grunwaldzka-Józefa Scherwentkego z 	listopada

2011 opracowany przez Zakład Projektowo - Usługowy "Titan", projektant Wiesław

Furmaniak

- Projekt zagospodarowania terenu Domu Kultury z  października 2014 r. opracowany

przez Pracownie Architektury Krajobrazu  - Łukasz Głowacz

1.8. Zakres opracowania

-  zmiana nawierzchni ścieżek na nawierzchnie typu mineralnego

- zmiana  nawierzchni wokół fontanny z niedźwiedziem na nawierzchnie typu żywiczno-mineralnego

-  przeprojektowanie i modernizacja fontanny z niedźwiedziem

- projekt fontanny z kamienną kulą obracana pod ciśnieniem wody, zlokalizowaną w

narożniku pół.-zach. plant i zmiana geometrii parteru kwiatowego

- zamiana rodzaju koszy i ławek z projektu bazowego na ławki i kosze istniejące do remontu

i wykonania nowych na wzór istniejących; drobne korekty lokalizacji w stosunku

do projektu bazowego

- doprojektowanie ażurowych koszy i ławek w rejonie nowej fontanny z kulą w narożniku

półn. - zach. plant

- projekt tablic informacyjnych

- projekt donic

- zmiana nawierzchni i materiałów schodków terenowych i zejść wraz balustradami

- likwidacja części istniejących przejść i  projekt  schodków terenowych  oraz zejść w nowych

lokalizacjach

- zmiana materiału murków oporowych w stosunku do projektu bazowego na beton

architektoniczny

2. Opis stanu istniejącego

Planty w Rawiczu zostały założone w miejscu wałów ziemnych, będących kiedyś formą fortyfikacji miejskich. Są elementem urbanistycznej kompozycji historycznego układu miasta, stanowiącym zieloną ramę dla zespołu staromiejskiej zabudowy. Większa ich część jest wzniesiona ponad teren sąsiadujących ulic i zachowuje charakter wałów. Środkiem wałów prowadzi spacerowa alejka ziemna (w niektórych fragmentach dwie lub trzy ścieżki). W otoczeniu dawnego Domu Strzeleckiego (aktualnie Domu Kultury) Planty poszerzają się obszarowo, stanowiąc park miejski z placem zabaw dla dzieci. W południowo – wschodnim narożniku Plant teren wznosi się do usypanego niegdyś punktu widokowego zwanego, na pamiątkę jego pomysłodawcy i fundatora (Fiszera), fiszgórką. Na całym obwodzie Plant zieleń zakomponowana jest w formie szpalerów drzew, grup i skupin odpowiednio dobranych krzewów tworzących zielone wnętrza i zatoki, parterów kwiatowych, fontann i pomnika Żołnierza Polskiego u wylotu głównej osi handlowej miasta - ulicy Wojska Polskiego.

Po obu stronach wałów umieszczone są na poszczególnych odcinkach schodkowe zejścia dla pieszych powiązane ze sobą komunikacyjnie. Zejścia i schodki wykonane z różnych materiałów (granit , płyty chodnikowe, beton) znajdują sie w złym stanie i nie spełniają na chwilę obecną norm  estetycznych, podobnie jak murki oporowe z granitu z "wylewającą się " fugą. Przy ścieżkach zlokalizowane są ławki i  kosze (w tym kosze na psie odchody) oraz wymienione w ostatnim okresie latarnie. W złym stanie znajdują sie również ścieżki, nawierzchnia jest wymyta, a krawężniki zniszczone. Znajdujące sie na terenie plant tablice informacyjne i donice są różnorodne i w złym stanie technicznym.

Rawickie Planty są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków.

3. Założenia projektowe

Projekt bazuje na projekcie pierwotnym, który otrzymał pozwolenie na budowę -Projekt zagospodarowania terenu dla Plant z października 2005 r. wykonanego przez firmę "Inplus" -  - Doradztwo Inwestycyjne, z późniejszymi zmianami fragmentów m.in..: Terenu Domu Kultury, odcinka Grunwaldzka - Józefa Scherwentkego, placu przy pomniku Jana Pawła II.

Elementy projektu, takie jak:

- przebudowa , czy korekta alejek

-  przebudowa , czy korekta schodków i zejść

-  wymiana nawierzchni

- lokalizacja ławek i koszy

- modernizacja i przebudowa fiszgórki

- modernizacja fontanny w części północnej

- przebudowa otoczenia pomnika Żołnierza Polskiego

pozostają bez zmian w stosunku do projektu bazowego i projektów zamiennych, prócz tych,

wyszczególnionych w zakresie opracowania.

3.1 Nawierzchnie typu mineralnego

Na obszarze plant nawierzchnia ścieżek z grysu kamiennego o podbudowie jezdnej (nawierzchnia typu 3 wg projektu bazowego) zostaje zamieniona na nawierzchnie mineralną  (3cm ) z podłożem dynamicznym (5cm) i podbudową- rys 9. Należy zachować odpowiednie spadki oraz wykonać zgodnie z technologią producenta. Powierzchnia ścieżek:

- odcinek północny     -   2730 m2

- odcinek wschodni     -  1370 m2

- odcinek południowy -  3080 m2

- odcinek zachodni      -  1280 m2

Łącznie    -  8460 m2

Obrzeże z dwóch rzędów kostki granitowej 9/11 na fundamencie betonowym pozostaje bez zmian (jak w projekcie bazowym).

3.2 Nawierzchni typu żywiczno-mineralnego przy fontannie z niedźwiedziem

Z uwagi na przebudowę fontanny z niedźwiedziem na fontannę z dyszami wodnymi w poziomie gruntu projektuje się w obrębie placu z fontanną nawierzchnie żywiczno-mineralną na kruszywie łamanym z warstwą odsączającą - rys 10.

Należy zachować odpowiednie spadki oraz wykonać zgodnie z technologią producenta. Powierzchnia placu z nawierzchnią: - 90 m2

3.3 Fontanna z niedźwiedziem

Z uwagi na zły stan niecki fontanny oraz użytkowanie jej przez dzieci przeprojektowuje sie ją na fontannę z dyszami wodnymi z systemem jumping jet w poziomie posadzki. Dysze z podświetleniem RGB sterowanym elektronicznie znajdować się będą w płytach z granitu płomieniowanego. Niedźwiedź po odczyszczeniu  i renowacji ustawiony zostanie na granitowym postumencie w kształcie ściętego ostrosłupa czworobocznego – rys. 5-6.

3.3.1.Technologia zasilania fontanny obejmuje następujące urządzenia i materiały:

  - Dysze fontanny DRY PLAZA ( x  szt.) sterowane zaworami

z oświetleniem RBG 2x 5 W

- Sterowanie DMX z zasilaczami

- Pompa dysz fontanny z koszem ssawnym i rozdzielaczem

- Transformator, armatura przepustowa kabli

- Rury, kształtki, armatura, przejścia szczelne

- Montaż urządzeń i instalacji

- Szafa zasilająco-sterująca ze sterownikiem, oprogramowanie

- Roboty i materiały elektryczne

Technologia uzdatniania wody obejmuje:

  - automatyka napełniania fontanny

  - zestaw filtracyjny (filtr, pompa)

  - automatyka płukania filtra

  - automatyka dozowania środków chemicznych

  - rury PVC, kształtki, armatura, mat. pomocnicze

  - montaż urządzeń i instalacji.

3.3.2. Założenia projektowe fontanny -  przewiduje się, że woda z fontanny będzie spływać do zbiorników przelewowych posadowionych w pobliży fontanny.

Przy zbiorniku będzie umieszczone podziemne pomieszczenie techniczne, w którym znajdować się będzie:

a).  Instalacja uzdatniania wody obiegowej fontanny obejmująca: automatykę napełniania

fontanny, układ filtracji wody ( filtry, pompy cyrkulacyjne), armatura z siłownikami

umożliwiająca automatykę płukania filtra, automatyczne dozowania środków

chemicznych, rurarz z PVC-U.

b). Instalacja zasilająca dysze fontanny obejmująca: dysze, pompy dysz fontanny z koszem

ssawnym i rozdzielaczem, oświetlenie RBG -2 x 5 W, sterowanie DMX z zasilaczami,

szafa zasilająca-sterująca ze sterownikiem.

Szczegóły projektowe zawiera technologia fontann zamieszczona w projekcie

wykonawczym.

UWAGA-TECHNOLOGIA FONTANNY WG CZEŚCI 2- TECHNOLAGIA FONTANNY

3.4 Kosze i Ławki

Kosze i ławki na terenie plant projektuje sie w takich samych lokalizacjach jak w projekcie bazowym, z drobnymi korektami wynikającymi w nowoprojektowanych przejść. Dodane zostały również 4 ławki w pierzei wschodniej na odcinku od ulicy 17 Stycznia w kierunku północnym. Kosze i ławki projektuje się z wykorzystaniem istniejących. Poddane zostaną one renowacji, a część będzie wykonana na wzór istniejących.

- AKTUALNA ILOŚĆ ISTNIEJĄCYCH KOSZY NA PLANTACH -76 SZT.

NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE 30%  NIE BĘDZIE MOŻLIWA DO WYKORZYSTANIA ZE WZGLĘDU NA

ZŁY STAN TECHNICZNY

-  ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH KOSZY TEGO RODZAJU – 92 SZT.

W TYM 53 SZT. DO RENOWACJI I 39 SZT. DO WYKONANIA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

-   ILOŚĆ ISTNIEJĄCYCH ŁAWEK NA PLANTACH -120 SZT.

NALEŻY PRZYJĄĆ, ŻE 30% NIE BĘDZIE  DO WYKORZYSTANIA ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN

TECHNICZNY

- ILOŚĆ PROJEKTOWANYCH ŁAWEK TEGO RODZAJU – 94 SZT.

Z TEGO 90 SZT. DO RENOWACJI I 4 SZT DO WYKONANIA NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH

Z uwagi na projekt nowej fontanny z kulą projektuje się w jej otoczeniu ławki i kosze w nowej stylistyce  - rys 8. Ławki i kosze z ażurem organiczno-roślinnym wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo.

Ilość:

ławka z oparciem całym i podłokietnikami - 5 sztuk, stal nierdzewna malowana proszkowo na :

- 2 szt -RAL 2002(czerwień)-A1

- 2 szt -RAL 6029(zieleń)-A2

- 1 szt -RAL 7016(grafit)-A

ławka z oparciem na połowie długości i 1 podłokietnikiem -2 sztuki, stal nierdzewna malowana proszkowo na :

-1 szt -RAL 2002(czerwień)-B1

-1 szt -RAL 6029(zieleń)-B2

siedzisko-2 sztuki ,stal nierdzewna malowana proszkowo na

-1 szt -RAL 2002(czerwień)-C1

-1 szt -RAL 6029(zieleń)-C2

Tolerancja wymiarów wynosi +/-10% w stosunku do rysunków. Montować na fundamencie wg zaleceń producenta.

3.5 . Tablice informacyjne

Projektuje sie tablice wykonane ze stali nierdzewnej  malowanej proszkowo na kolor Ral 7016. Zestawienie i detal tablicy wg rys 13.

Dwie z nich-z informacją dotyczącą zabytkowego platana oraz Domu Kultury z blachy gr. 4 mm z wyciętym ażurem. Informacje zawarte na tablicach uzgodnione muszą być z uprawnionymi osobami z Urzędu Miasta.

3.6. Donice

W rejonie Pomnika Żołnierza projektuje się 4 nowe donice z betonu architektonicznego     - rys. 12. Stare donice w złym stanie należy zdemontować.

3.7  Schody terenowe i zejścia

Projektuje sie schody i zejścia z następujących materiałów:

- policzki, murki oporowe -beton architektoniczny

- podstopnice  -beton architektoniczny

- stopnice - obrzeże   - beton architektoniczny , wypełnienie kostka granitowa 9 x 11

- spoczniki - obrzeże   -beton architektoniczny ,wypełnienie kostka granitowa 9 x 11

- pochylnie dla wózków - beton architektoniczny

- balustrada - stal nierdzewna malowana proszkowo na kolor grafitowy , przekroje

kwadratowe

Zejścia i schodki wyszczególnione na rys.7 zmieniają sie z stosunku do poprzedniej dokumentacji jedynie w stosunku do użytych materiałów; lokalizacja i wymiary pozostają bez zmian. Jednakże z uwagi na możliwość zmiany poziomu ścieżek należy przed wykonaniem sprawdzić wymiary każdego zejścia w naturze i w razie potrzeby skorygować, by były zgodne z warunkami technicznymi.

Pozostałe zejścia są zaprojektowane jako nowe, z uwagi na zmianę lokalizacji i usunięcie przejść ,które zostały wytypowane jako niebezpieczne w aspekcie do aktualnego ruchu drogowego.

4. Informacja o obszarze oddziaływania

Ponieważ planty rawickie  jako pozostałości fortyfikacji ziemnych z XVII – XVIII w. są indywidualnie wpisane do rejestru zabytków wszelkie prace należy wykonywać ręcznie

z uwagą i  zachowaniem niezbędnej ostrożności.

## Obszar oddziaływania  nie wykracza poza obręb działek nr 2877,  2847,  2846,  2844,  2858,  2863,  2870,  2873/2, 1300/2.

5. Informacja o planie BIOZ

Ponieważ prace związane z niniejsza dokumentacją będą prowadzone na wysokości poniżej 5,0 m, dla ich realizacji nie będzie wymagane sporządzanie planu BIOZ.

Opracowanie

mgr inż. arch. Anna Morasiewicz

mgr inż. arch. Marta Bodylewicz