OPIS TECHNICZNY

Utwardzenie drogi gminnej o nr ewid. gruntu 1105

Rawicz (obręb Sarnowa).

Utwardzenie drogi dokonane zostanie na działce o nr ewidencyjnych: 1105 położonej w Rawiczu (obręb Sarnowa), w granicach istniejącego pasa drogowego. Po przebudowie nie zmienią się parametry techniczno – użytkowe drogi.

- Stan istniejący.

Aktualnie pas drogowy posiada nawierzchnię ulepszoną, wzmocnioną materiałem budowlanym.

- Stan projektowany.

Na odcinku długości 23,60 metrów, wykonane zostanie utwardzenie nawierzchni z 	kostki brukowej betonowej na szerokości od ok 4 metrów do ok. 4.75 metrów. 	Projektowany przekrój mieści się w obrębie istniejącego pasa drogi.

- Konstrukcja.

Przebudowa drogi polegać będzie na:

- wykonaniu koryta drogi o gł. 20 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- wykonaniu podbudowy betonowej o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowanej piaskiem i wodą,

- wykonaniu podsypki piaskowo – cementowej, gr. 3cm,

- ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, gr. 8 cm,

- przełożeniu istniejącego chodnika

- wykonaniu krawężnika obniżonego do 4cm względem jezdni.

Utwardzona droga wykonana zostanie ze spadkiem jednostronnym, poprzecznym 2% do istniejącej jezdni. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem do istniejących wpustów ulicznych.

Wszystkie roboty oraz materiały muszą odpowiadać wymaganiom polskich norm oraz być zgodne ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi wydanymi na podstawie Zarządzenia nr 3 z 18 lutego 1994 r. , Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych .

Rozwiązania techniczne są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DU nr 43)  - Wytyczne Projektowania Ulic , Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 1992 rok.

Roboty ziemne będą prowadzone na niewielkiej głębokości i nie mają wpływu na istniejącą infrastrukturę techniczną podziemną.

Opracowała:

Mgr inż. Aleksandra Szymanowska