ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	3

3.	PRZEDMIOT INWESTYCJI	3

4.	LOKALIZACJA INWESTYCJI	4

5. STAN ISTNIEJĄCY……………………………………………………………….4

6. STAN PROJEKTOWANY………………………………………….……………..4

7. PROJEKTOWANA ORGANZIACJA RUCHU…………………………………..4

8.	TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA	6

9.	UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE	6

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plansza orientacyjna rys. 1 					           skala 1 : 10 000

- Plan sytuacyjny	rys. 2						           skala 1 : 500

UZGODNIENIA

- Opinia Komendanta Powiatowego Policji w Rawiczu z dnia 04.11.2013 r.

- Uzgodnienie Urzędu Miejskiego gminy Rawicz z dnia 05.11.2013 r.

- Zatwierdzenie Starosty Rawickiego z dnia 20.11.2013 r.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestycja:  Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo.

Przebudowa ulicy Sadowniczej.

Inwestor:        Urząd Miejski Gminy Rawicz

ul. mar. Józefa Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz

Projektant:  mgr inż. Krzysztof Zając

### PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.

### MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Podkład syt.-wys. w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393).

- Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U.    z 2003 r. załącznik do n-ru 220, poz. 2181).

- Wizja lokalna w terenie.

### PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie stałej organizacji ruchu dla projektowanej drogi w ulicy Sadowniczej w ramach inwestycji pn. Budowa infrastruktury w północnej części wsi Sierakowo.

### LOKALIZACJA INWESTYCJI

Analizowany obszar zlokalizowany jest w terenie zabudowanym 
na terenie gminy Rawicz w północnej części wsi Sierakowo ulica Sadownicza.

dz. nr 138, 139, 141 obręb Sierakowo

### STAN ISTNIEJĄCY

Ulica Sadownicza stanowi drogę dojazdową tzw. pieszojezdnię o nawierzchni gruntowej, częściowo utwardzonej mieszaniną piasku z gruzem oraz żużlem. Uzbrojona jest w sieć energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową, gazową, posiada oświetlenie drogowe i jest częściowo skanalizowana sanitarnie. W obrębie ulic Sadownicza i Łąkowa biegnie sieć gazowa wysokiego ciśnienia połączona ze stacją gazową wysokiego ciśnienia zlokalizowaną przy ulicy Ogrodniczej.

Ulice Sadownicza jest ulicą nieprzejezdną w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Szerokość jezdni jest nieregularna i waha się od 4m do 6 m. Pobocza są zazwyczaj nieutwardzone, pokryte szatą roślinną.

Przedmiotowa droga znajdują się w obszarze zabudowanym, pełni funkcję dojazdu do posesji oraz drogi PPOŻ. Stanowi również dojazd do sąsiadujących z ulicami pól i łąk. Obecny stan techniczny nawierzchni drogi powoduje, że sytuację bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego można określić jako złą. Liczne nierówności, brak normatywnych spadków są powodem powstawania zastoisk wód opadowych. Powoduje to duże utrudnienia w komunikacji, w szczególności uciążliwe dla ruchu pieszego.

Ruch pieszy odbywa się na całej szerokości pasa drogowego i głównie po jezdni.

### STAN PROJEKTOWANY

Projektuje się drogę (pieszo jezdnię) w ulicy Sadowniczej wraz z infrastrukturą                    w postaci kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej z przyłączami. Drogi zostaną utwardzone nawierzchnią z kostki betonowej grubości 8 cm.  Projektowana jezdnia będzie wykonana            z kostki koloru szarego a jej szerokość będzie różna w zależności od szerokości pasa drogowego i będzie wynosić od 3,7m do 5m. Ruch pieszy będzie odbywał się poboczem oraz wyjątkowo po jezdni w sytuacji, gdy poboczem jest on niemożliwy lub pobocze nie występuje. Z uwagi na bardzo małe natężenie ruchu, takie rozwiązanie nie będzie stwarzało większego niebezpieczeństwa. Projektowane pobocze będzie wykonane z kostki betonowej koloru żółtego, dzięki czemu będzie kolorystycznie wyodrębnione od jezdni.

### PROJEKTOWANA ORGANZIACJA RUCHU

Ulica Sadownicza jest drogą publiczną gminną o numerze 810698P. Krzyżuje się                z drogą gminną nr 810573P (ulica Ogrodnicza).

### SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW

Oznakowanie pionowe:

Znaki projektowane należy wykonać i zlokalizować zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220. Poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

ODLEGŁOŚĆ ZNAKÓW OD KRAWĘDZI JEZDNI

WYSOKOŚĆ UMIESZCZANIA ZNAKÓW

Znaki pionowe użyte do organizacji ruchu powinny być wielkości małej

Znaki pionowe należy wykonać z folii odblaskowej typ I

  - ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE:

A-7 - „ustąp pierwszeństwa” – 1 szt.

D-4C - „wjazd na drogę bez przejazdu z lewej strony” – 1 szt.

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE:

A-12B - „zwężenie jezdni - prawostronne” - 1 szt.

A-12C - „zwężenie jezdni - lewostronne” - 2 szt.

A-30 - „inne niebezpieczeństwo” - 1 szt.

B-33 - „ograniczenie prędkości” - 1 szt.

D-4A - „wjazd na drogę bez przejazdu” – 1 szt.

TABLICZKA – „PIESI”

TABLICZKA – „konstrukcje słupowe infrastruktury w skrajni!”

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME:

BRAK

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME:

BRAK

Dopuszcza się prowadzenie ruchu pieszego po jezdni w sytuacji, gdy poboczem jest on niemożliwy lub pobocze nie występuje.

- TERMIN WPROWADZENIA OZNAKOWANIA

Wprowadzenie zaprojektowanego oznakowania przewiduje się po realizacji całego zamierzenia budowlanego. Wprowadzenie zaprojektowanego oznakowania ustala się do 12.2014 r.

- UWAGI KOŃCOWE

Znaki drogowe pionowe powinny być zgodne ze wzorami w załączniku nr l do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 220, póz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Osoby pracujące przy wprowadzaniu stałej organizacji ruchu w pasie drogowym powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru pomarańczowego wyposażoną            w elementy odblaskowe.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Krzysztof Zając